$(h1ii$)Ausschreibungstext:

Mobile Glasrahmenwand

$(kurz9$)

Fabrikat „günther“ Typ GL 68 der Firma

Karl Günther GmbH & Co. 
Mobile Trennwände
72293 Glatten 
Tel.  0 74 43 - 96 18-0

Fax  0 74 43 - 96 18  30

www.karlguenther.de

- oder gleichwertig –

Vorbeschrieb:

Die mobile Glaswand besteht aus einzelnen bedien- und verfahrbaren Elementen. In geschlossenem Zustand macht sie den Eindruck einer festen Glaswand mit umlaufenden, flächenbündigen Rahmenprofilen und mittig sitzender ESG- oder VSG-Glasscheibe, ohne optisch störende Profile oder Scharniere. Eine Bodenführungsschiene ist nicht erforderlich.

Die Aufhängung der Elemente erfolgt mittels 1-Punkt oder 2-Punkt-Laufrollen, je nach Beschrieb im Leistungsverzeichnis. Eine Höhenjustierung der Elemente muss ohne Öffnen der Decke möglich sein. Die Decken-Laufschiene besteht aus Aluminium mit 60 mm oder 90 mm Einbauhöhe, die Befestigung erfolgt an einer tragfähiger Unterkonstruktion.

Die Abdichtung der Elemente zur Deckenschiene und zum Boden erfolgt durch ausfahrbare, 2-fach federgelagerte Druckbalken, bestehend aus Aluminium, schwarz eloxiert. Dichtungen müssen eventuelle Bodenunebenheiten ausgleichen. Die seitliche Schließung erfolgt über einen integrierten Schub im Wandanschluss.

Abschottungen sind entsprechend dem geforderten Schalldämmwert in die Einzelpreise einzurechnen.

Türelemente sind in gleicher Konstruktion mit einer Friesbreite von 68 mm (oder 95 mm falzbedingt) auszuführen und flächenbündig einzubauen. Türschwellen sind nicht zulässig. Das Türblatt erfolgt mit einem dreiseitigem Doppelfalzprofil, zwei Dichtungen und weist unten automatisch ausfahrbare Druckbalken aus.

Angebotenes Fabrikat

Typ: ................................................................

Hersteller: .......................................................

Pos. XYZ - Einbauort:

| Wand-Gesamt-Breite: | … mm |
| --- | --- |
| Elementhöhe: | … mm |
| Laufwerk-Höhe: | … mm |
| Laufschienenbefestigung: | … an tragfähiger Decke |
| Schienenverkleidung | --- mm RAL 9001 |
| Abhängung Höhe: | … mm |
| Schalldämmforderung: | 37 dB Rw |
| Druckbalkenbedienung: | Manuell |
| Element-Stärke: | 84 mm |
| Aufhängung: | …1-Punkt / …2-Punkt |
| Elementaufteilung: | Insgesamt … Elemente mit horizontaler und vertikaler Friesbreite von 68 mm, davon: - … Normalelemente - … Element mit eingebauter Durchgangstür., incl. Drückermuschel Edelstahl matt gebürstet |
| Rahmenkonstruktion: | Stahlrahmen, Gesamtfriesbreite von 68 mm |
| Laufschienensystem: | Alu Ral XYZ |
| Oberfläche Friese: | Weisstanne furniert, Furnierverlauf vertikal |
| Verglasung: | ESG / VSG |